ESPOL-FIEC (Febrero 28 del 2009)

MICROCONTROLADORES: Mejoramiento sobre 100 puntos. TIEMPO DE EXAMEN UNA HORA

Nombre: _________________________________________________________Paralelo: ___________

NOTA: Llene la tabla de respuestas. Mantener la hoja de respuestas boca abajo en contacto con la 	mesa. Queda prohibido el uso de teléfonos celulares y el intercambio de calculadoras.

1.

TABLA		ADDWF	PCL, 1

NOP

GOTO	SUB1

GOTO	SUB2

SUB2		RRF	VAR1, 1

RRF	VAR1, 1

RETLW	2

SUB1		RLF	VAR1, 1

RETURN

Considere el siguiente segmento de 	programa:

MOVLW		0x10

MOVWF		VAR1

BSF		STATUS, 0

MOVLW		1

CALL		TABLA

BSF		STATUS,0

CALL		TABLA

FIN	GOTO		FIN

Al ingresar al lazo infinito FIN el valor de la variable VAR1 es:

a) 40H			b) C3H			c) 20H			d) 08H

2.	Considere el segmento de programa siguiente

char misnumeros [15]="0123456789999";

char z=1, y;

WHILE (misnumeros [z]!=0)

{      	y= misnumeros [z];

printf ("%C ", y);

z++;

DELAY_MS(500);

}

WHILE (1);

- Imprime en pantalla 0123456789.

- Imprime en pantalla 123456789999.

- No imprime ningún caracter.

- Imprime 1 solamente.

3.	Considere el siguiente segmento de programa

CHAR NUMEROS [15]="0123456789A99";

CHAR Z=1, Y;

FOR (Z=0; Z<=9; Z++);

{        	Y=NUMEROS [Z];

PRINTF ("%C", Y);

DELAY_MS (500);

}

WHILE (1);

- imprime  0123456789.

- no imprime ningún character.

- Imprime solamente 9.

- Imprime solamente A.

4.	La frecuencia FPWM máxima posible en un PIC16F877 operando con un cristal de 20 MHz y 	Peescalador=1 es:
		a) 1 MHz.
		b) 1 KHz.
		c) 250 KHz.
		d) 5.0 MHz.

5.-	Si los pines del puerto B están programados como entradas y contienen el valor PORTB=0xCB, indique la velocidad de transmisión que se selecciona en el siguiente segmento de programa:

int data;

data = input_b();

{

byte b_rate;

b_rate = portb & 0b00000011;

switch(b_rate)

{

case 0: set_uart_speed(1200);

break;

case 1: set_uart_speed(2400);

break;

case 2: set_uart_speed(4800);

break;

case 3: set_uart_speed(9600);

break;

}

}

a)	La velocidad es 1200 bps

b)	La velocidad es 9600 bps

c)	La velocidad es 2400 bps

d)	La velocidad es 4800 bps

6.-	En el modo PWM con CCP1 trabajando en el modo PWM, en que registro se carga la anchura del pulso:

a)	En PR2

b)	En CCPR1L:CCP1CON<5:4>

c)	En T1CON

d)	En T2CON

7.- 	La entrada Vin de un convertidor ADC de 10 bits con un voltaje de referencia de 5.0 es 2.3 voltios. ¿Cuál es la salida binaria del ADC?

a)	10010110012

b)	00110101012

c)	10010100112

d)	01110101112

8.-	Considere el siguiente segmento de programa:
	int i;

for ( i=0; 1; i++)

{

if ( getch()!=’a’) break;

else printf (“Tema 8”);

}

printf (“Hola “);

while(1);

Pulsando ‘a’ dos veces:

a) Imprime dos veces 	“Hola”

b) Imprime dos veces “Tema 8”

c) Imprime una vez “Hola”

d) Imprime una vez “Tema 8”

9.-	Considere el siguiente segmento de programa:
	int num[10]; int i;

for (i=0; i<10; i++)

num[i]=i*i;

for (i=1;i<10; i++)

printf (“%d “, num[i-1]);

while(1);

El programa imprime en pantalla:

- 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81

- 1 4 9 16 25 36 49 64

- 0 1 4 9 16 25 36 49 64

- 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

10.-	En el espacio disponible en la hoja de respuestas, indique lo que imprime el siguiente programa:

i = 0;

while(i < 10)

{	for(j=0;j<10;j++)

printf(“%d “,i*10+j);

i++;

}

a) 	00 a 10

b)	10 a 99

c)	00 a 99

d)	99 a 00

11.-	Indique lo que imprime el siguiente programa:

void main(void)

{

int i;

for(i=0;i<50;i++)

{

printf(“%d “,i);

if(i = = 15)

break;

}

}

a)	00 a 50

b)	15 a 50

c)	50 a 00

d)	00 a 15

12.-	Cuántos bytes de memoria RAM utiliza el siguiente arreglo:

long array[5][4];

a) 	Cinco

b) 	Veinte

c) 	Ochenta

d) 	Cuarenta

13.-	A la patita RB0 del PIC 16F877 se conecta la señal CLK. Considere el siguiente segmento de código:
	while(1)

{	while (!RB0);

while (RB0);
		RC0=RB1;
	}
	a) Copia RB1 en RC0 con flanco negativo

b) Copia RB1 en RC0 con flanco positivo

c) Copia RC0 en RB1 mientras el reloj se encuentra en nivel alto

d) Copia RC0 en RB1 mientras el reloj se encuentra en nivel bajo

14.-	Un PIC 16F877 opera con un cristal de 20 MHz. Para configurar el reloj de su módulo ADC el 	divisor de frecuencia debe tomar el valor de:

a) 2

b) 8

c) 16

d) 32

15 .- 	Cuál es la acción que da inicio a la transmisión serial asincrónica:

- Cuando se carga el dato a transmitir en TXREG

- Cuando se habilita la transmisión con TXEN=1

- Cuando se posibilita la transmisión serial con SPEN=1

- Ninguno de los anteriores

16.-	 En el modo disparo especial del módulo CCP2 el PIC16F877 puede realizar:

- Captura de los valores del TMR1 en modo SLEEP

- Comparaciones de los valores del TMR1 con los valores prefijados en registros CCPR1L y CCPR1H

- Conversiones periódicas analógico digitales

- Ninguno de los anteriores

17.-	Considere el siguiente segmento de programa e indique el valor que imprime:
	unsigned int test [7];

int x, y=0;

for (x=1; x!=0x20; x<<=1)

test [y++]=x;

printf(“%d\n\r”, test[--y]);

while(1);

a)  	32

b) 	8

c)	16

d)	4

18.-	Considere el siguiente segmento de programa e indique lo que imprime:

int p=1,q=2, r=5;

int x;

for (x=0; x<=3; x++)

{	p^=p<<1;

q^=q<<2;

r^=r>>1;

}

printf ("%d,%d,%d \n\r",p, q, r);

while(1);

- 1, 22, 43

- 16, 2, 3

- 17, 2, 85

- 8, 62, 83

19.-	Considere el siguiente programa e indique lo que imprime:
	char funcionx(char x)

{	char var1;

var1=x;

var1=var1&7;

return var1;

}

void  main (void)

{  	char var1=0, y=0;

y=funcionx(70);

var1=y+funcionx(73);

printf("%d,%d \n\r",y, var1);

while(1);

}

a) 6, 7

b) 70, 143

c) 0, 3

d) 7, 3

20.-	Considere el siguiente segmento de programa:
	int i;

for ( i=0; 1; i++)

{	if ( getch()!=’a’) printf (“Tema 20”);

else continue;

}

printf (“Hola “);

while(1);

Pulsando ‘a’ dos veces:

a) Imprime dos veces “Hola”

b) Imprime dos veces “Tema 20”

c) Imprime una vez “Hola”

d) No imprime

*************************************************************************************

FORMULAS  DE REFERENCIA:

- La  resolución de un ADC se representa por la siguiente ecuación: 	Resolución = Vref / 2n

- Un voltaje analógico una vez digitalizado se calculará como:    Vin≈ (Vref / 2n )x INT(N)

*************************************************************************************

TABLA DE RESPUESTAS

Marque con una X la alternativa correcta. Cada pregunta vale 3.0 puntos

| No. | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | x |
| 2 |  | x |  |  |
| 3 |  |  |  | x |
| 4 |  |  |  | x |
| 5 |  | x |  |  |
| 6 |  | x |  |  |
| 7 |  |  |  | x |
| 8 |  | x |  |  |
| 9 |  |  | x |  |
| 10 |  |  | x |  |
| 11 |  |  |  | x |
| 12 |  |  |  | x |
| 13 | x |  |  |  |
| 14 |  | x |  |  |
| 15 | x |  |  |  |
| 16 |  |  | x |  |
| 17 |  |  | x |  |
| 18 |  |  | x |  |
| 19 | x |  |  |  |
| 20 |  |  |  | x |